Cartographie du bruit

Croisements routiers

Objectif du test :

Il s’agit de comparer les cartes de bruit obtenus à l’aide de GIpSynoise® selon trois situations différentes.

Contexte :

Sur la commune de Dardilly (Rhône), l’autoroute A6 de Paris à Lyon, croise à maintes reprises des voies communales. Sur le site choisi, l’avenue de le Porte de Lyon traverse l’autoroute A6 par un pont se trouvant environ à 6 mètres de haut.

L’objectif est de vérifier si la manière dont l’objet routier est dessiné joue sur la répartition sonore.

Sur la page suivante, il est possible de découvrir les 3 cartes de bruit.

Test 1 :

Les objets routiers se croisent et on les laisse à plat sur le MNT, c'est-à-dire que leur altitude est de 0 mètre.

Test 2 :

Les objets routiers qui sont sous le pont sont supprimés.

Test 3 :

Les objets routiers supérieurs ont une altitude de 6 mètres lorsqu’ils sont sur le pont.

Conclusion :

La cartographie n’est pas assez précise pour que l’on puisse observer des différences entre les 3 situations.

L’attribution d’une altitude positive aux voies se trouvant sur des ponts et la suppression d’objets routiers se trouvant sous des ponts ne fait aucunement varier la carte de bruit par rapport à des objets routiers se croisant à une même altitude.

Il n’est donc pas nécessaire de procéder à un travail qualitatif de manière visuelle, permettant la modification des croisements d’objets routiers.